- Министерство образования Республики Башкортостан

- ГБУ ДО Республиканский детский образовательный технопарк

- ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический университет

- Кафедра «Информационно-измерительная техника»

- Инженерная олимпиада школьников

- Примерные задания для муниципального этапа

- по направлению  «Электроника»

- Конденсатор выполнен в виде двух пластин, разделённых воздушным промежутком. В этот воздушный промежуток помещена пластина из диэлектрика, диэлектрическая проницаемость материала диэлектрика может изменяться во времени. Как будет изменяться напряжение на заряженном конденсаторе при изменении во времени диэлектрической проницаемости по пилообразному закону? Ответ пояснить формулами.

- Имеется радиопередатчик, работающий на частоте 30 МГц. Как можно увеличить дальность радиосвязи?

- Предложите схемы генераторов прямоугольных импульсов с выходным сопротивлением 50 Ом. Как экспериментально можно измерить выходное сопротивление генератора?

- Предложите схемы блоков питания с выходным напряжением превышающим входное. Например, при входном напряжении 5 вольт получить постоянное напряжение 12 вольт.

- Имеется трансформатор с выходным напряжением 12 вольт. Предложите разные способы уменьшения и увеличения выходного напряжения в 2 раза.

- Имеется 4 конденсатора с номинальными значениями емкостей 1, 2, 3, 4 мкФ. Предложите все возможные варианты их включения и произведите расчёт общей емкости для каждой схемы включения.

- В узкий зазор между полюсами магнита с известной скоростью входит рамка из проволоки треугольной формы. По какой формуле можно произвести расчёт выходной эдс? Ответ поясните рисунком.

- Предложите варианты экспериментального определения индуктивности катушки и емкости конденсатора.

- Предложите схему усилителя на одном транзисторе и приведите расчётные формулы для определения основных параметров усилителя (коэффициента усиления, входного сопротивления и др.)

- Предложите схему электронного устройства для плавного включения 6 вольтовой лампочки с вольфрамовой спиралью.