- Министерство образования Республики Башкортостан

- ГБУ ДО Республиканский детский образовательный технопарк

- ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический университет

- Кафедра «Технология машиностроения»

- Инженерная олимпиада школьников

- Примерные задания для муниципального этапа

- по направлению  «Конструирование»

1. Почему несвободно вращается ролик на оси?

Варианты ответов:

- Неправильно назначена посадка корпус – ось ø20K7h6

- Неправильно назначена посадка ролик – ось ø20F7h6

- Неправильно назначена посадка корпус – ролик 45H8k7

- Отсутствие смазки в соединении ролик – ось

- Нерационально назначены материалы сопрягаемых деталей

2. Выберите необходимый материал для изготовления деталей.

Материалы: Сталь 45, Р6М5, ШХ15, ВТ-6, СЧ-15.

Детали: Резец отрезной, Подшипник качения, Блок цилиндров двигателя внутреннего сгорания, Вал электродвигателя, Лопатка компрессора авиационного двигателя.

3. Какие методы получения заготовок вы знаете? Опишите преимущества и недостатки методов.

4. Шаговый электродвигатель. Основные части, назначение, достоинства

Варианты ответов:

| № отв. | Основные части |  | Назначение | Достоинства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | статор | ротор |  |  |
| 1 | 1 | 2 | Преобразование электрических сигналов в дискретные перемещения исполнительного органа | Допускает перегрузки в 2 – 2,5 раза |
| 2 | 1 | 2 | Преобразование электрических сигналов в дискретные перемещения исполнительного органа | Обладают повышенной теплостойкостью |
| 3 | 2 | 1 | Преобразование электрической энергии в механическую | Малые габариты |
| 4 | 2 | 1 | Преобразование электрических сигналов в дискретные перемещения исполнительного органа | Точность углового перемещения ротора не зависит от интенсивности и продолжительности сигнала |

5. Поясните обозначения на чертеже, определите допуски размеров (мм).

6. Опишите назначение и принцип работы приспособления.

7. Опишите последовательность сборки «Прихвата гидравлического».

8. Разработайте последовательность операций изготовления детали (выбрать заготовку, нарисовать операционные эскизы).

9. Для удобства измерения требуется рассчитать размер С вместо размера а=150±0,15.

b=160-0,1

а=150±0,15

С

10. Объясните термин «шероховатость поверхности» и укажите высоту неровностей Rz в мм, соответствующую обозначению на чертеже.

Rz 20

- 2,00

- 0,02

- 20,00

- 0,20

- 0,002