# Инструкция по настройке Wi-Fi роутера Asus RT-N10

- Настройка маршрутизатора ASUS RT-N10

Перед началом настройки роутера, Вам потребуется подготовить ваш компьютер к дальнейшей настройке, а так же уточнить часть параметров подключения. Как это сделать, подробно описано в нашей инструкции: Подготовка ПК перед началом настройки Wi-Fi роутера! Когда компьютер готов, приступаем непосредственно к настройке роутера.

Подключаем роутер:

- Включаем роутер в сеть с помощью, идущего в комплекте, адаптера

- Кабель оператора оставляем "на полу"

- Соединяем кабелем из комплекта сетевые карты роутера (LAN 1) и компьютера (Ethernet) (Рис. 1)

Рис. 1. Схема подключения роутера

Перед началом настройки рекомендуем выполнить полный сброс роутера. Для этого длительно, секунд на 10, скрепкой или любым острым предметом зажимаем на задней панели роутера кнопочку в отверстии Reset.

Рис. 2. Расположение кнопки Reset

Дождитесь, пока на роутере загорятся диоды питания (PWR), активного первого порта(LAN1) и WLAN (AIR), хотя бывает, что последний в настройках роутера отключен.

Рис. 3. Индикаторы на лицевой панели роутера

## Настройка маршрутизатора ASUS RT-N10

1. Для настройки роутера запускаем на ПК Обозреватель интернета (по умолчанию, Internet Explorer) (Рис. 4).

Рис. 4. Варианты обозревателей интернета

2. В адресной строке указываем IP-адрес роутера: http://192.168.1.1
После ввода адреса, на экране появится окно авторизации для доступа к настройкам роутера (Рис. 5). Для входа в конфигуратор вводим:

- логин – admin

- пароль – admin

Рис. 5.Доступ в роутер через логин и пароль

3.Не опытным пользователям система предложит попытку настроить автоматически подключение через конфигуратор, для чего достаточно нажать «Далее»: Рис. 6

Рис. 6.Начальная страница настройки роутера

4. Если ваш провайдер предоставляет Протокол - Статический IP-адрес и именно 192.168.1.1(как выяснить, какой у вас протокол, подробно описано в нашей инструкции: Подготовка ПК перед началом настройки Wi-Fi роутера), который совпадает с IP-адресом роутера, в разделе «ЛВС», во вкладке IP-адрес ЛВС, следует изменить IP-адрес роутера на 192.168.100.1, после чего нажать «Применить» и роутер перезагрузить. Перегружаем также компьютер и повторно входим через обозреватель в роутер, но уже через новый IP-адрес (Рис. 7):

Рис. 7. Меняем IP-адрес роутера

5. Если протокол отличается от вышеуказанного или у вашего оператора другой IP-адрес, пропускаемПункт 4.:

6. Если автонастройка не проходит успешно, идем в раздел «WAN», где из списка выбираем Протокол вашего оператора (Динамический IP, PPPoE, PPTP или L2TP):

Рис. 8. Вводим протокол и другие параметры оператора

7.IP-адреса и DNS в зависимости от провайдера предоставляются автоматически или их следует прописывать вручную. Эти параметры мы также узнаем из инструкции: Подготовка ПК перед началом настройки Wi-Fi роутера. Указываем в окне имя пользователя и пароль, согласно требованиям оператора, и привязку, если надо, по физическому адресу:

8. После применения и перезагрузки роутера входим в раздел настройки Беспроводной сети.

Рис. 10. Настроим беспроводную сеть

Согласно вышеприведенному рисунку, следует указать параметры будущей сети Wi-Fi:

- «SSID» – имя сети можете оставить или изменить на предпочитаемое вами;

- «Режим беспроводной сети» - также рекомендуем выбрать определенный, если компьютер не поддерживает Wi-Fi класса N (указано в его спецификации), выбираем режим «g Only». Не рекомендуется использовать смешанные режимы «...mixed»;

- «Канал» - вместо «Auto» советуем выбрать конкретный от 1 до 13-го (например 6 или 9);

- «Метод проверки подлинности» – (защита Вашей сети - поможет защитить домашнюю сеть от подключения пытливых соседейJ) – рекомендуем выбрать WPA-Personal – надежный метод шифрования, который обеспечит Вам безопасность. Данный режим используется для максимальной скорости обмена данными. Шифрование WEP снижает скорость доступа к сети, а тип WPA2 поддерживается не всеми устройствами, которые будут подключаться к роутеру;

- «Шифрование WPA» - для метода проверки WPA выбираем TKIP;

- «Предварительный ключ WPA» - пароль, который защищает вашу сеть. Его нужно вводить, если указан Метод проверки подлинности из предыдущего пункта - пароль придется придумать самостоятельно и указать в соответствующем поле, запомнить его и записать себе в блокнотик.

9. Жмем «Применить», после применения параметров сети жмем «Перезагрузить», затем «Выход»

10. После всех шагов настройки кабель оператора вставляем в порт WAN. См. Рис. 11

Рис. 11. Подключаем кабель в порт WAN.

Наш роутер готов к обслуживанию.