Для своих абонентов компания <<Феникс>>

# Настройка роутера D-Link DIR-615 K2

Настройка Wi-Fi.

Настройка корректной работы DC++

Настройка работы IPTV

Обновление прошивки

- Наберите в адресной строке Вашего браузера адрес роутера, по умолчанию это 192.168.0.1. Если 192.168.0.1 не открывается, Вам следует сбросить роутер на заводские настройки. Для этого нажмите с обратной стороны роутера кнопку Reset на 15 секунд и затем отпустите. Роутер перезагрузится, и настройки будут сброшены на заводские.

- В появившемся окне введите имя пользователя «admin» и пароль «admin» или имя пользователя «admin» и пароль «1234» «Вход»

- Теперь нажмите кнопку «Расширенные настройки» в правом нижнем углу

- В поле «Сеть» выберите «WAN»

- Если в таблице нет заполненных строчек, в правом нижнем углу нажмите кнопку «добавить».

- В поле «Тип соединения» выберите  тот, тип соединение который использует провайдер предоставляемых услуг интернета (данный вопрос можно уточнить у СТП)

# Далее нажать применить!

Настройка Wi-Fi

Для настройки домашней сети Wi-Fi:

- В главном меню роутера перейдите в раздел «Основные настройки»
Перед этим убедитесь, что Wi-Fi сеть у Вас включена, т.е. горит зеленая лампочка и написано «Вкл». Если это не так, зайдите в раздел «Общие настройки» и поставьте галочку в разделе «Включить беспроводное соединение».

- На появившейся странице поставьте галочку «Включить беспроводное соединение» в пункте «SSID» введите имя Вашей Wi-Fi сети по - стандартному "DIR - 615" на что-нибудь другое (Например: «WiKi»), по Вашему вкусу. Так же лучше установить канал «3». Например: «WiKi». Изменив настройки, нажмите в правом нижнем углу «Изменить».

- Далее для того чтобы доступ к вашей Wi-Fi сети имели только вы, нужно включить защиту. Защита осуществляется путем шифрования радиосигнала с помощью кодового слова. Шифрование бывает двух видов: WEP и WPA2. Так как WEP шифрование при желании взламывается довольно легко и быстро, мы рекомендуем Вам использовать WPA шифрование.

# Для этого перейдите в основное меню, нажав стрелку «Налево», после чего перейдите в раздел «Настройки безопасности». В разделе «Сетевая аутентификация» выберите «WPA-PSK» и в поле «Ключ шифрования PSK» введите Ваше Кодовое слово. Кодовое слово должно быть от 8 до 63 символов. 
Вводить можно как латинские буквы, так и цифры.

  Нажмите кнопку «Изменить»

#  После произведенных манипуляций нажмите на ключ в верхнем правом углу и   выберите «Сохранить»

Настройка корректной работы DC++

Для корректной работы файлообменной сети DC++ необходимо донастроить Ваш роутер:

- Сначала зарезервируем за конкретными компьютерами, конкретные IP адреса.
Для этого открываем главное меню роутера вкладка «Сеть» -> «LAN»  «Статический  DHCP» кликните на поле «Выберите IP/MAC адрес», в выпадающем меню выберите свой компьютер и нажмите «Добавить». Если компьютеров там несколько, посмотрите свой IP – адрес, который Вам дает роутер и выберите строчку именно с ним. Посмотреть IP – адрес можно там же, где и MAC – адрес.

Вводим IP-адрес

- Для дальнейшей настройки DC++ Вам нужно перейти в основное меню и выбрать там в разделе «Межсетевой экран» пункт «Виртуальные серверы». В появившемся меню нажмите «Добавить».

- После этого у вас появится новая строчка и Вы попадете в меню настроек. Вводить там надо следующее:  В разделе «Имя» введите «DC++», в меню «Интерфейс» поставьте «WAN», протокол выберите «TCP/UDP». В пункте «Внешний порт начальный» и «Внутренний порт конечный» введите 4000. В случае, если Вы хотите работать в DC++ с нескольких компьютеров, то проделайте все те же самые операции, что и для первого компьютера, (нажмите «Добавить» и т.д.) но вместо 4000 портов укажите порты 4001, 4002, 4003 – в зависимости от количества компьютеров. Другими словами, каждый компьютер должен работать в DC++ по своим портам. Первый компьютер по порту 4000, второй по 4001, третий по 4002 и т.д. В разделе «Внутренний IP» щелкните на выпадающее поле и выберите там IP-адрес Вашего компьютера.

- Нажмите кнопку «Изменить»

- После произведенных манипуляций нажмите на ключ в верхнем правом углу и выберите «Сохранить»

Всё, теперь и DC++ будет корректно работать.

Настройка работы IPTV

Теперь самое простое. Настройка IP-телевидения.

- Для настройки из основного меню перейдите в разделе «Дополнительно» щелкните на двойную стрелку вправо « >> » и нажмите на ссылку «IGMP».

- Поставьте галочку «Включено».

- Нажмите кнопку «Изменить»

- После произведенных манипуляций нажмите на ключ в верхнем правом углу и выберите «Сохранить»

- Всё, теперь Ваш роутер настроен на работу IPTV.

Обновление микропрограммы (прошивки) роутера

ВНИМАНИЕ! Для обновления микропрограммы на роутере НЕОБХОДИМО подключить Ваш ПК проводом Ethernet к роутеру в любой из портов LAN! В противном случае Вы можете привести Ваш роутер к нерабочему состоянию! Так же рекомендуется предварительно сбросить настройки роутера на заводские, иначе роутер может затем работать не корректно

Чтобы обновить прошивку роутера, Вам необходимо:

- Для настройки из основного меню перейдите в разделе «Система» щелкните на двойную стрелку вправо «>>» и нажмите на ссылку «Обновление ПО».

- Теперь нажмите «Обзор» и укажите путь, где сохранена новая прошивка, после чего нажмите кнопку «Обновить». Микропрограмму вы можете загрузить по ссылке: ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevK/

Всё, теперь Ваш роутер полностью настроен и готов к работе.

Желаем приятной работы.